智能香薰机（ESP32）
使用与配置手册

人车共情闭环系统 · final 文件夹说明
（面向非技术用户）

一、这份文档是做什么的？

本手册说明项目 final 文件夹中的内容：如何用电脑给香薰机烧录程序、如何连 WiFi 和 MQTT、如何与「人车共情闭环系统」一起工作，以及如何用网页或手机单独控制香薰机。按步骤操作即可，不要求编程基础。

二、final 文件夹里有什么？

| 文件名 | 作用 | 是否需要修改 |
| --- | --- | --- |
| final.ino | 香薰机主程序（烧录到 ESP32） | 一般不用改，除非改引脚 |
| config.h | WiFi 名称、密码、MQTT 地址 | 必须按你的环境填写 |
| aroma_control.html | 手机/电脑控制网页 | 用浏览器打开即可 |
| open_firewall_mqtt.bat | Windows 防火墙放行 1883 端口 | 右键管理员运行一次 |
| gen_firmware.py | 开发者重新生成固件用 | 普通用户可忽略 |
| final.ino.bak | 旧版程序备份 | 可忽略 |

三、系统整体是怎么连起来的？

可以把它理解成三条线：

电脑运行「人车共情系统」（python run.py）→ 通过 MQTT 发命令

香薰机（ESP32）连同一 WiFi → 接收 MQTT 命令 → 喷香、变色、上报状态

你也可以用手机/电脑打开 aroma_control.html → 直接控制香薰机（不经过主系统）

MQTT 相当于「对讲频道」：电脑往 cabin/aroma/control 发指令，香薰机执行后往 cabin/aroma/status 回报是否在喷、进度多少。

四、你需要准备什么？

4.1 硬件

ESP32 开发板（已焊接四路喷香 + WS2812 灯带）

USB 数据线（必须是数据线，不能只是充电线）

Windows 电脑（与香薰机、MQTT 在同一局域网 WiFi 下）

4.2 软件（按顺序安装）

Arduino IDE 2.x（https://www.arduino.cc/en/software）

在 Arduino IDE 中安装「ESP32 开发板支持」（开发板管理器搜索 esp32）

安装以下库（库管理器搜索）：PubSubClient、ArduinoJson、Adafruit NeoPixel

安装 Mosquitto MQTT（Windows 安装包，作为消息中转站）

安装 Python 3.10+，并在项目根目录执行：pip install -r requirements.txt

五、第一次使用：分步操作

步骤 1：填写 config.h

用记事本或 VS Code 打开 final/config.h，修改以下几行：

| 配置项 | 填什么 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| WIFI_SSID | 你的 WiFi 名称 | test |
| WIFI_PASSWORD | WiFi 密码 | （你的密码） |
| MQTT_BROKER | 运行 Mosquitto 的电脑的局域网 IP | 192.168.117.94 |
| MQTT_PORT | 一般不用改 | 1883 |
| TOPIC_PREFIX / DEVICE_NAME | 一般不用改 | cabin / aroma |

重要：MQTT_BROKER 不能填 localhost，必须填电脑在 WiFi 下的 IP。在电脑上打开 cmd，输入 ipconfig，找「无线局域网 IPv4 地址」。

步骤 2：烧录程序到 ESP32

USB 连接 ESP32 到电脑（建议暂时断开灯带和大功率负载，避免烧录失败）

Arduino IDE 打开 final/final.ino

工具 → 开发板 → ESP32 Dev Module

工具 → 上传速度 → 115200

工具 → 端口 → 选择 COM 口（如 COM7）

点击「上传」，等待完成

串口监视器设为 115200，上电后应看到「成功连接 WiFi」和「成功连接 MQTT Broker」。

步骤 3：放行 Windows 防火墙（必做）

ESP32 从 WiFi 访问电脑的 MQTT 时，Windows 默认会拦截。请右键 final/open_firewall_mqtt.bat → 以管理员身份运行，看到成功提示即可。

步骤 4：启动 Mosquitto 和主系统

确保 Mosquitto 服务正在运行（端口 1883）

打开 PowerShell，进入项目根目录

执行：$env:SKIP_DEVICE_SIMS="aroma"  然后  python run.py

SKIP_DEVICE_SIMS=aroma 表示：不用电脑模拟香薰，改用实体 ESP32。否则会两个程序抢同一个 MQTT 频道。

浏览器打开 http://127.0.0.1:5000 查看设备状态，香薰应显示「在线」

步骤 5：用网页单独控制香薰机（可选）

双击打开 final/aroma_control.html

填入 ESP32 串口日志里的 IP 地址，点「保存」

选择模式（平静/舒缓/提油等），调节速度，点「执行选中模式」

手机也可使用：手机与香薰机连同一 WiFi，用浏览器打开该 html 文件即可。

六、香薰机有哪些模式？

示例三种：

| 模式 | 通道/气味 | 总时长 | 喷洒方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平静 | NH 洋甘菊薰衣草 | 90 秒 | 先爆发喷 6 秒，再间歇 3.5s开/6.5s停 |
| 舒缓 | PL 白玉兰 | 75 秒 | 先爆发 7 秒，再间歇 4s开/5s停 |
| 提神 | NL 薄荷 | 50 秒 | 先爆发 8 秒，再持续长喷 9s开/1.5s停 |
| 关闭 | — | — | 停止喷香，橙色呼吸待机灯 |

网页上还可用的扩展模式：专注、共情、振奋、冥想、净化、浪漫、深度放松、派对、夜灯等。

七、硬件通道说明

| 代码 | 引脚 | 对应香型 | 灯效 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | GPIO 25 | 青柠罗勒柑橘 | 青绿色 |
| PL | GPIO 26 | 白玉兰 | 暖白色 |
| NH | GPIO 27 | 洋甘菊薰衣草 | 紫色 |
| NL | GPIO 14 | 薄荷 | 冰蓝色 |

灯带接 GPIO 13，16 颗 WS2812。

八、常见问题

| 现象 | 可能原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| MQTT 连接失败 rc=-2 | 防火墙或 IP 不对 | 运行 open_firewall_mqtt.bat；核对 config.h 中 IP |
| 网页香薰一直「等待设备」 | ESP32 未连 MQTT 或模拟器冲突 | 看串口是否连上；启动时 SKIP_DEVICE_SIMS=aroma |
| COM 口断断续续 | USB 线差或电流过大 | 换数据线/后置 USB；喷香时独立 5V 供电 |
| 烧录失败 | 上传速度太高 | 上传速度改 115200；按住 BOOT 再上传 |
| 平静/舒缓没味道 | 未重新烧录新固件 | 烧录最新 final.ino，模式含爆发喷 |

九、日常启动清单（可打印）

Mosquitto 已启动

ESP32 上电，串口见 MQTT 已连接

PowerShell：$env:SKIP_DEVICE_SIMS="aroma"

python run.py

浏览器 http://127.0.0.1:5000

十、获取帮助时应提供的信息

config.h 中的 WiFi 名和 MQTT IP

串口监视器 115200 的 WiFi/MQTT 相关日志

电脑 ipconfig 的 IPv4 地址

网页 /device_status 或 aroma_control 显示的状态

— 文档随 final 文件夹程序更新 —